# SDR-90 vezetőüléses súroló-szárítógép — kezelési kézikönyv

Document sdr-90-operator-manual-hu · revision 2 · effective 2026-02-02

Machine types: SDR-90

Item numbers: 1.534-211.0

## Rendeltetésszerű használat

Ez a kézikönyv a SDR-90 vezetőüléses súroló-szárítógép típusra vonatkozik, 1.534-211.0 cikkszámmal. A gép ipari, beltéri használatra készült bevonatos padlókon. Minden más használat a jóváhagyáson kívül esik.

## Kezelőszervek

A kefetárcsa karja emeli és süllyeszti a tárcsát. Tolatás előtt emelje fel.

Az akkumulátor kijelző a lithium-ion csomag töltöttségi szintjét mutatja.

A vészleállító megszakítja a hajtást és a kefemeghajtást, de nem választja le az akkumulátort.

Az üzemóraszámláló rögzíti a működési időt, és minden szervizciklus alapja.

A kulcsos kapcsoló a teljes gépet leválasztja. Őrizetlenül hagyott gépből vegye ki a kulcsot.

## Napi üzemeltetés

Süllyessze le a kefetárcsát és nyissa ki az oldatcsapot.

Indulás előtt járja be a területet, és távolítsa el a laza törmeléket és az akadályokat.

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége elegendő a teljes menethez.

Megállás vagy tolatás előtt emelje fel a tárcsát és zárja el a csapot.

Minden sávot körülbelül a tárcsaszélesség tizedével fedjen át.

Olyan sebességet válasszon, amelynél a lehúzógumi tisztán felszed; a gyorsabb nem tisztább.

## Feltöltés és ürítés

Minden műszak végén öblítse ki a szennyvíztartályt, és a fedelet hagyja nyitva száradni.

A szennyvíztartályt a megtelés előtt ürítse, ne a lezáró szelep működése után.

Töltse fel az oldattartályt 110 literig 50 C alatti tiszta vízzel. A forróbb víz nem tisztít jobban, viszont rövidíti a tartály és a tömítések élettartamát.

A tisztítószert a címkén megadott hígításban, mindig vízbe adagolja, soha fordítva.

## Használat után

Jegyezze fel az üzemóraszámláló állását és minden szokatlan jelenséget a gépnaplóba.

Emelje el a lehúzógumit a padlótól, hogy a gumik ne deformálódjanak éjszakára.

Törölje le a lehúzógumikat és ellenőrizze sérülésmentességüket.

Vegye ki a kefét vagy a pádtartót és öblítse le.

Ürítse le és öblítse ki mindkét tartályt.

## Figyelmeztetések

Cserélje a lehúzógumit, ha a lehúzóél 3 mm-nél jobban elkopott. Az elkopott gumi nedves padlót hagy, ami csúszásveszély, nem szépséghiba.

Ne mossa le a gépet vízsugárral. Az elektromos térbe jutó víz okozta kár nem térül meg.

A keféket 12 mm sörtehossznál vagy az alatt cserélje. Ezen túl a kefetárcsa viseli azt a terhelést, amit a sörtének kellene.

Soha ne nyissa ki az akkumulátortartót csatlakoztatott töltő mellett.